14주차 결과보고서

전공 : 컴퓨터공학과	학년 : 2학년	 학번 : 20201597		이름 : 신동준

- Sequence Detector 1101 Moore machine 구현

(verilog source, simulation 결과(testbench 파일 작성시 output 제대로 나오도록 조정), 상태도, 상태표 작성)

`timescale 1ns / 1ps module inv( clk, rst, state, in, flag ); input clk,rst,in; output state,flag; reg[3:0] state = 4'b0000; reg flag = 0; parameter [3:0] s0=4'b0000; parameter [3:0] s1=4'b0001; parameter [3:0] s2=4'b0011; parameter [3:0] s3=4'b0110; parameter [3:0] s4=4'b1101; always @(posedge clk) begin if (rst) begin state = s0; flag <= 0; end else begin state <= state << 1; state[0] <= in; if(state == s4) begin flag <= 1; end else begin flag <= 0; end end end endmodule

- Sequence Detector 10101을 구현(mealy, moore machine 모두)

상태도(State Table) 및 상태표(State Diagram) 작성.

Verliog Code 및 Simulation 결과 작성.

<moore>

`timescale 1ns / 1ps module inv( clk, rst, state, in, flag ); input clk,rst,in; output state,flag; reg[4:0] state = 5'b00000; reg flag = 0; parameter [4:0] s0=5'b00000; parameter [4:0] s4=5'b10101; always @(posedge clk) begin if (rst) begin state = s0; flag <= 0; end else begin state <= state << 1; state[0] <= in; if(state == s4) begin flag <= 1; end else begin flag <= 0; end end end endmodule

<mealy>

`timescale 1ns / 1ps module inv( clk, rst, state, in, flag ); input clk,rst,in; output state,flag; reg[4:0] state = 5'b00000; reg flag = 0; parameter [4:0] s0=5'b00000; parameter [4:0] s4=5'b01010; always @(posedge clk) begin if (rst) begin state = s0; flag <= 0; end else begin state <= state << 1; state[0] <= in; if(state == s4 && in == 1) begin flag <= 1; end else begin flag <= 0; end end end endmodule